# Poarta dezinfectare auto EGEA 2D

# INSTRUCTIUNI DE MONTARE SI UTILIZARE

- GENERALITATI:

  - Prezentele instructiuni se refera la produsul poarta dezinfectare auto EGEA 2D.

  - Produsul este destinat dezinfectarii autocamioanelor si utilajelor ce urmeaza sa intre intr-un perimetru cu mediu controlat impotriva bacteriilor si virusilor.

Poarta este construita din elemente tipizate., aceasta putand fi usor de montat si de exploatat.

  - Montarea si exploatarea portii de dezinfectare, se va face conform prezentelor instructiuni.

# CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE SI DESCRIERE

  - Poarta de dezinfectare este prevazuta cu un cadru metalic, fixat pe sol, doua rampi de acces de asemenea fixate la sol , acestea facilitand trecerea in siguranta a autoutilajelor prin poarta. Poarta este echipata cu un ansamblu de stropitori, care, odata cu trecerea autoutilajelor prin cadrul portii, acesta, prin intermediul unor duze orientate, dezinfecteaza prin pulverizare intreg autoutilajul. Poarta de dezinfectare are totodata in componenta sa un bazin de 1000litrii si o pompa submersibila ce poate asigura un debit de 5200 litrii/ora. Intrucat aceasta poarta se monteaza afara, aceasta are in componenta si patru ancore de la partea superioara.Aceste ancore se prind la sol si previn caderea portii in caz de vant puternic.

  - Dimensiuni principale.

    - Poarta de dezinfectare auto are urmatoarele dimensiuni utile:

      - Latime totala 3,60m;

      - Lungime 1,2m (cota variabile ce poate fi modificata de comun acord cu clientul);

      - Inălțime totala 4,55m.

# 3.COMPONENTA SI MONTARE

Poarta de dezinfectare auto este compusa din urmatoarele subansamble:

3.1.Stalp lateral (doua bucati) acesta se fixeaza de sol prin intermediul a doua ancore mecanice.

3.2.Traversa superioara compusa (una bucata) acesta se introduce cu cele patru stuturi in stalpii laterali apoi se asigura cu suruburi. Totodata aceasta traversa este prevazuta la partea superioara cu patru ocheti pentru ancorare la sol.

3.3.Semirampa (patru bucati) acestea se aseaza pe sol facilitand trecerea autoutilajelor peste sistemul de stropire. Aceste semirampe se fixeaza pe sol prin intermediul a patru ancore mecanice.

3.4.Sitem de stropire (una bucata) acest sistem se prinde atat de stalpii laterali cat si de traversa superioara prin intermediul unor coliere. Acesta este prevazut cu 150 bucati duze orientate astfel incat sa acopere intreaga suprafata a autoutilajelor ce urmeaza a fi dezinfectate.

3.5.Bazin pentru dezinfectant (uan bucata) acesta are o capacitate de 1000 litrii.

3.6.Pompa submersibila (una bucata) Producator Sterwins model 1000 DWP GS 8l-4 cu urmatoarele caracteristici:

3.7.Ancore (patru bucati) sunt confectionate din cablu ∅10mm, prevazute la un capat cu un intinzator pentru cablu.

ANEXA 1 DESEN ANSAMBLU