Scara tip pisica EGEA

Acest produs este destinat accesului lucratorilor la inaltime pentru urcare și coborâre, efectuarea unor lucrari usoare de constructii interventie si intretinere din exteriorul cladirilor, precum si in interiorul halelor industriale, depozite etc.

Aceasta scara este construita din elemente tipizate. Principalul avantaj al acestui tip de scara il constituie montarea rapida a elementelor.

Scara este folosita pentru urcarea și coborarea lucrătorilor și este confectionata din Aluminiu  fiind dimensionata pentru o sarcina maxima de 150 kg (1 lucrator si echipamentul de lucru.)

Caracteristici tehnice:

Scara tip pisica EGEA are urmatoarele caracteristici:
- Latime intre vanguri 600 mm;
- Deschidere cercuri de protectie ∅955 mm
- Inălțime 10.

Scara tip pisica EGEA este compusa din doua vanguri profil cornier aluminiu, trepte teava rectangurara si platbande ce formeaza cercurile protectoare.

Indicatii privind montarea si utilizarea scarii

Prinderea treptelor de vanguri se realizeaza cu suruburi si piulite cu autoblocare.

Prinderea cercurilor orizontale de protectie de vanguri se realizeaza cu suruburi si piulite cu autoblocare.

Prindera platbandelor verticale de protectie de cercurile orizontale se realizeaza cu popnituri.

Scara propriu zisa se ancoreaza de peretele halelor prin intermediul unor conexpanduri.

Nu se admite montarea elementelor componente deformate sau cu defectiuni.

La montare, scara se ancoreaza pe partile fixe ale cladirii, cu ancore speciale, conform normelor de protectie a muncii publicate in Buletinul Constructiilor.

Montarea scarii se va face de catre lucratori (care vor avea instructajul necesar acestor situatii).

Lucratorii vor respecta normele in vigoare, cu privire la lucrul la inaltime.

Scara montata se supune urmatoarelor verificari:

- montarea corecta a tuturor elementelor componente prevazute in prezentele instructiuni;

- suruburile vor fi stranse corespunzator.

- verificarea montarii corecte a cercurilor de protectie.

La utilizarea scarii, se vor respecta in totalitate normele de protectia muncii, specifice activitatilor ce se vor desfasura (urcare, coborâre, interventii la diferite instalatii, lucrari de constructie etc.), precum si cele privind lucrul la inaltime.

Materialele specifice protectiei muncii (centuri de siguranta, franghii, piese de ancorare) nu fac parte din inventarul de livrare a scarii.

Demontarea scarii, se va face in ordine inversa operatiei de asamblare, cu respectarea acelorasi reguli.

Conditii de ambalare si transport:

- se va evita lovirea si deformarea elementelor scarii;

- se va evita depozitarea scarii in vecinatatea substantelor corozive.

ATENTIE: Amplasarea si utilizarea unor dispozitive speciale de ridicare (scripeti, palane, etc.) amplasate pe scara, este interzisa.

Scara trebuie verificată in întregime periodic.

In caz de accident, din cauza nerespectarii instructiunilor de montare si utilizare a schelei sau a nerespectarii instructiunilor de protectie pentru lucrul la inaltime, intreaga raspundere revine conducatorului de lucru din santier, respectiv a celor care n-au respectat instructiunile de mai sus.

Standarde respectare la fabricarea scarii tip pisica EGEA

Executia scarii este conform urmatoarelor standarde armonizate:

- SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

- SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

- SR EN ISO 45001:2023 (ISO 45001:2018)

Pret: 1.000 RON/m.l. pe inaltime